Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по курсу "Микропроцессорные системы ч.2"

Проектирование микропроцессорной системы на базе МК i8051

Аппаратная часть

Выполнил: Рязанцев И.В.

Группа: А-12-22

Вариант: 14

Дата:

Проверил: Михалин С.Н.

Дата:

Москва, 2025

Содержание

Техническое задание	3

Введение	4

1. Разработка функциональной схемы	4

2. Разработка принципиальной схемы	5

2.1. Подключение кольцевого буфера	7

2.2. Подключение выходного регистра	8

2.3. Подключение индикатора	8

2.4. Подключение клавиатуры	10

2.5. Подключение цепи питания	11

3. Карта памяти	12

Список литературы	13

Приложение А. Спецификация	14

Приложение Б. Схема	15

Техническое задание

В МПС реализуется обобщенный алгоритм, представленный на рис. 1.

Рис. 1. Схема алгоритма управления объектом

Блоком 1 выполняется начальная установка системы (инициализация при включении устройства): программирование используемых интегральных микросхем, установка начальных

значений управляющих воздействий, инициализация внутренних узлов МК (порты, таймеры, система прерываний) и т.п.

Блоком 2 реализуется взаимодействие с пользователем:

- опрос клавиатуры матричного типа 4х3 (десятичные цифры 0-9, клавиша "Тест", клавиша "Сброс"): ввод одной цифры (асинхронный ввод целого числа от 0 до 9) – цифровой сигнал X1, начальное состояние X1=0;

- выдача на семисегментный индикатор (1 позиция) цифр, нажимаемых на клавиатуре

(индикация символа до следующего ввода числа, но не более T3=2,830 сек.), начальное состояние – индикатор выключен;

- при нажатии на клавишу «Сброс» выполнить очистку кольцевого буфера данных (удаление данных), индикатор выключен;

- при нажатии клавиши «Тест» выдать строб низкого уровня Y1 длительностью T1=352 мс, индикатор выключен;

- при обнаружении ошибок выдавать на индикатор код ошибки с активным элементом "dp"

(составить таблицу возможных кодов ошибок и их смысла), индикация – до нажатия любой

клавиши, но не более T3=2,830 сек.

Блоком 3 обеспечивается ввод и обработка сигналов с максимально возможным

приоритетом:

- ввод цифрового сигнала X2 (целое число без знака) с независимой 8-разрядной параллельной

шины со стробом записи низкого уровня в двухпортовое ОЗУ статического типа – кольцевой

буфер на V=1540 отсчетов с нерегулярной интенсивностью передачи до 5 отсчетов в секунду;

- формирование управляющего воздействия в виде 8-разрядного цифрового стробируемого

сигнала Y2 (T2=1745 мкс) для управления внешним устройством.

Требования к формированию сигнала Y2:

- вырабатывается до тех пор, пока есть данные в кольцевом буфере (сигнал X2) и сигнал X1≠0, Y2=(14+ X1+ X2) mod 256, в противном случае Y2=0 – пассивное состояние;

- при пассивном состоянии сигнала Y2 данные из кольцевого буфера не читаются;

- каждая запись любого значения Y2 в выходной регистр сопровождается стробом;

- регистр выходного сигнала выдает предыдущее состояние до записи в него нового значения.

Требования к организации кольцевого буфера входного сигнала X2:

- если кольцевой буфер переполнен – организовать перезапись данных (удаление устаревших), установить флаг переполнения буфера (сбросить, если буфер не полон);

- если входной буфер пуст – установить флаг пустоты (сбросить его, если буфер не пуст).

(*) Все сигналы Chip Select и стробы имеют активный низкий уровень.

Введение

Структурная схема МПС (рис.2) состоит из микропроцессорного модуля (МРМ), оперативного и постоянного запоминающих устройств (RAM и ROM), интерфейсных устройств ввода-вывода (IOU: входные сигналы X и выходные сигналы Y), контроллера прерываний (IC) и панели управления (CPAN: клавиатура, индикация), соединенных с помощью общей шины.

Рис 2. Структурная схема

- Блок MPM – это некое вычислительное устройство управления, которое обеспечивает процессы в соответствии с ТЗ (например: надо формировать управляющее воздействие Y2, осуществлять контроль и преобразование данных, обеспечивать работу общей шины);

- Блоки ROM и RAM необходимы соответственно для хранения констант и программы, которые в процессе работы не изменяются, и для хранения врéменных данных, которые изменяются в ходе работы программы (переменные, буферы данных и т.п.);

- Блок IC необходим для реализаций механизма прерываний, т.к. требования ТЗ оговаривают асинхронные процессы;

- Блок CPAN необходим для обеспечения взаимодействия с человеком (оператором) посредством клавиатуры и световой индикации;

- Блок IOU обеспечивает систему интерфейсами обмена данными с другими устройствами (не человеком), например, в курсовой работе эту роль играют входной буфер и управляющее воздействие.

1. Разработка функциональной схемы

Функциональная схема МПС (рис. 3) состоит из микропроцессорного модуля (ММ), модуля КБ (кольцевой буфер) и модуля пульта управления (CPAN), соединенных с помощью шин AD1 и AD2.

Рис 3. Функциональная схема

1) Модуль CPAN - панель управления. Содержит в себе следующие компоненты: клавиатура 4х3, семисегментный индикатор на одну позицию. Функциональная связь между модулями CPAN и MM (AD1) представляет собой следующий набор сигналов: код клавиши (X1), данные для отображения на индикаторе, сигнал прерывания (INT0) от нажатия кнопок. Такая связь может быть реализована посредством параллельной шины, которая есть у МК.

2) Модуль КБ - кольцевой буфер объемом 1540 байт. КБ реализуется на основе двухпортовой SRAM. Функциональная связь между модулями КБ и MM (AD2) представляет собой следующий набор сигналов: голова, хвост, сигнал прерывания (INT1) от прихода сигнала Х2, данные. Такая связь может быть реализована посредством параллельной шины, которая есть у МК.

3) Модуль ММ - микропроцессорный модуль. ММ реализован на МК АТ89S53, который включает в себя память программ, память данных, контроллер прерываний, 2 таймера, аппаратную 8-разрядную шину.

2. Разработка принципиальной схемы

Шина у МК мультиплексирована, поэтому понадобится один 8-разрядный регистр, который ее демультиплексирует. На рис. 4 показана схема подключения такого регистра.

Рис 4. Демультиплексирование шины МК

Цикл шины начинается с выставление на линиях AD0-AD7 младшей части адреса, а на линиях A8-A15 старшей части адреса. Адрес сопровождается стробом ALE, который используется для сохранения младшей части адреса в регистр 74AS573. Во второй половине цикла на линиях AD0-AD7 передаются данные, направление обмена определяется стробами RD, WR. Временная диаграмма представлена на рис. 5. Сигнал OE регистра подключается к GND, что обеспечивает постоянную выдачу младшей части адреса на шину (А0-А7).

Рис. 5. Временные диаграммы чтения и записи

Согласно документации [1]:

tAVLL≥43 нс						tRHDX≥0 нс

Address Valid to ALE Low				Data Hold After RD

tLLAX≥48 нс						43≤tWHLH≤123 нс

Address Hold After ALE Low				RD or WR High to ALE High

200≤tLLWL≤300 нс					tWLWH≥400 нс

ALE Low to RD or WR Low				WR Pulse Width

tRLDV≤252 нс						tWHQX≥33 нс

RD Low to Valid Data In				Data Hold After WR

tAVLL≥400 нс

RD Pulse Width

Резистор R, подключенный ко входу RST МК, обеспечивает условия запуска МК при подаче питания. Из документации [1] R=10 кОм (CF-100 (С1-4) 0,125 Вт, 10 кОм, 5%).

Обозначим питание микроконтроллера как Vcc=+5В.

Микроконтроллер тактируется с помощью кварцевого резонатора ZQ1. Конденсаторы C в этой цепи выбираются согласно документации [1] 30 пФ (К10-17Б П33 30 пФ).

2.1. Подключение кольцевого буфера

Подключение статической памяти производится к стандартной не мультиплексированной шине (выберем левый порт двухпортовой SRAM). К правому порту подключим входной сигнал X2 от внешнего устройства через разъем Xsig. Схема подключения показана на рис. 6.

Рис. 6. Схема подключения буфера к шине МК

Левый порт используется для чтения данных из SRAM в МК, поэтому R/WL подключен к Vcc. Сигнал M/S, определяющий режим работы в соответствии с документацией [2], подключается к Vcc. Сигнал OEL определяет выдачу данных на линиях I/OL, что по смыслу соответствует сигналу RD. Сигнал СEL — это выбор микросхемы, подключается к СS_buf (P2.5), это позиционирует ячейки памяти в адресное пространство МК: 0D800h-0DFFFh. Объем буфера 1540 байт, поэтому линии A11-A13 левого и правого порта не используются (подключены к GND). По ТЗ семафоры не используются (SEML и SEMR подключены к Vcc).

Правый порт предназначен для приема асинхронного сигнала X2, поэтому строб его сопровождения X2stb подключим к прерыванию INT1. Правый порт используется только для записи, поэтому R/WL подключен к WR и OER к Vcc. Сигнал СER аналогичен по смыслу СEL.

2.2. Подключение выходного регистра

Для формирования выходного сигнала Y2 необходим 8-разрядный регистр и пин P1.1. Схема подключения представлена на рис. 7.

Рис. 7. Подключение регистра сигнала Y2

Сигнал LOAD вырабатывается по стробам WR и CSy2 посредством логического      "ИЛИ-НЕ". Сопровождающий строб Y2stb формируется на выводе P1.1. Диапазон адресов для записи 0E800h-0EFFFh.

Сигнал Y1stb формируется на выводе P1.0 (программный строб).

2.3. Подключение индикатора

Подключение индикатора панели управление CPAN осуществляется посредством регистра, так как в ТЗ указан статический тип индикации. Схема включения показана на рис. 8.

Рис. 8. Схема подключение индикатора

Диапазон адресов индикатора для записи 7800h-7FFFh. Чтобы включить сегмент индикатора, необходимо, чтобы на линии Qi был высокий уровень потенциала. Схема подключения сегмента к регистру показана на рис.8. В качестве индикатора взята микросхема FYS-5612AX, номинальный ток и падение напряжение согласно документации [3] равны      Id=10 мА и падение напряжения Ud=2 В соответственно. Согласно документации [4], падения напряжения логической "1" не превышает ΔUoh ≤1,24 В, максимальный ток нагрузки 50 мА.

R=Vcc-ΔUoh-UdId≥5-0-2В10 мА=300 Ом

Ближайший номинал из ряда E24 является 330 Ом. Для всех сегментов возьмем резисторы такого номинала: CF-100 (С1-4) 0,125 Вт, 330 Ом, 5%.

Рис. 8. Подключение сегмента индикатора

В таблице 1 показаны двоичные комбинации, которые надо подать на AD0-AD7 для вывода цифр на индикатор.

Табл. 1. Изображения символов

| AD7-AD0 | Цифра |
| --- | --- |
| 0011 1111 | 0 |
| 0000 0110 | 1 |
| 0101 1011 | 2 |
| 0100 1111 | 3 |
| 0110 0110 | 4 |
| 0110 1101 | 5 |
| 0111 1101 | 6 |
| 0000 0111 | 7 |
| 0111 1111 | 8 |
| 0110 1111 | 9 |

2.4. Подключение клавиатуры

Для подключения клавиатуры размера 4х3 используем регистр для управления столбцами и повторитель для чтения строк. Схема включения представлена на рис. 10.

Рис. 10. Схема включения клавиатуры

Опрос матричной клавиатуры состоит из следующих действий:

- последовательное формирование на линиях Col1-Col4 комбинаций 0111, 1011, 1101, 1110 с помощью регистра 74HC173;

- чтение строк Row1-Row3 посредством повторителя 74HC244.

Запись в регистр осуществляется по следующему диапазону адресов 0B800h-0BFFFh. Чтение из повторителя производится по тем же адресам.

Нажатие клавиш асинхронно, чтобы осуществлять сканирование в нужные моменты времени, согласно ТЗ необходимо задействовать систему прерываний. Прерывание INT0 вырабатывается объединением сигналов Row1-Row3 посредством логического "И". При этом необходимо, чтобы все Col=0.

Схема подключения одной кнопки представлена на рис. 11.

Рис. 11. Схема подключения клавиши

Для формирования плавных переключений при нажатии и отпускании кнопки надо выбрать: 3RTCTдр. Величины R и RT  выберем так, чтобы при нажатой кнопке ток через нее был допустимым, также руководствуясь допустимым нагревом резисторов в результате длительного удержания кнопки в нажатом состоянии, выберем R=2 кОм (CF-100 (С1-4) 0,125 Вт, 2 кОм, 5%), RT=10 кОм (CF-100 (С1-4) 0,125 Вт, 10 кОм, 5%). Тогда величина емкости конденсатора: С≥Tдр3RT=5 мс3*10 кОм=167 нФ, выберем из номинального ряда Е6 220 нФ (К10-17Б H50 220 нФ).  Максимальный ток через кнопку: I≤VccR+VccRT=5 В2 кОМ+5 В10 кОМ=3 мА. Матричную клавиатуру выберем типа KB-12-3x4-MEM. Защитные диоды выберем КД521А, которые предотвращают короткое замыкание при нажатии нескольких кнопок одновременно.

Соответствие клавиш и кодов представлено в табл. 2.

Табл. 2. Соответствие клавиш сигналам Row, Col

| COL4-1 биты 3-0 | ***** 1110b |  |  | ***** 1101b |  |  | ***** 1011b |  |  | ***** 0111b |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROW3-1 биты 2-0 | 110 | 101 | 011 | 110 | 101 | 011 | 110 | 101 | 011 | 110 | 101 | 011 |
| Клавиша | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | T | C | 0 |

2.5. Подключение цепи питания

Все 10 конденсаторов в цепи питания выбираем согласно ТЗ равными 68 нФ (К10-17Б П33 68 пФ). Электролитический конденсатор также по ТЗ берем 470 мкФ (К50-35, 470мкФ, 10В, 20%). Подключение представлено на рис. 12.

Рис. 12. Подключение цепи питания

3. Карта памяти

Карта памяти данных представлена в таблице 3. Бит с P2.3 считаем 1 (резерв для еще одного устройства).

Табл. 3. Карта памяти данных

| Диапазон адресов | Смысл |
| --- | --- |
| 0000h-077FFh | Не используется |
| 7800h-7FFFh | Индикатор |
| 8000h-0B7FFh | Не используется |
| 0B800h-0BFFFh | Клавиатура |
| 0C000h-0D7FFh | Не используется |
| 0D800h-0DFFFh | Буфер |
| 0E000h-0E7FFh | Не используется |
| 0E800h-0EFFFh | Y2 |
| 0F000h-0FFFFh | Не используется |

Список литературы

- Официальная документация на микроконтроллер AT89S53 http://www.atmel.com

- Официальная документация на IDT7005 https://idt-ics.com/

- Официальная документация на FYS-5612AX  https://www.foryard.com/

- Официальная документация на 74AS573 https://www.st.com/

Приложение А. Спецификация

| Поз. обозначения | Наименование | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| DD1 | 7402 | 1 |  |
| DD2 | 74HC173 | 1 |  |
| DD3 | AT89S53 | 1 |  |
| DD4,DD5 | 74AS573 | 2 |  |
| DD6 | 74AS21 | 1 |  |
| DD7 | 74HC244 | 1 |  |
| DD8 | IDT7005 | 1 |  |
| DD9 | 74AS32 | 1 |  |
| DD10 | 74AS573 | 1 |  |
| DA1 | FYS-5612AX | 1 |  |
| ZQ1 | SJK-6B-12.000-16-30-50-C-50-H | 1 |  |
| R1 | CF-100 (С1-4) 0,125 Вт, 10 кОм, 5% | 1 |  |
| R2-R4 | CF -100 (С1-4) 0,125 Вт, 2 кОм, 5% | 3 |  |
| R5-R7 | CF -100 (С1-4) 0,125 Вт, 10 кОм, 5% | 3 |  |
| R8-R15 | CF-100 (С1-4) 0,125 Вт, 330 Ом, 5% | 8 |  |
| C1,C2 | К10-17Б П33 30 пФ | 2 |  |
| C3 | К50-35, 470мкФ, 10В, 20% | 1 |  |
| C4-C13 | К10-17Б П33 68 пФ | 10 |  |
| C14-C16 | К10-17Б H50 220 нФ | 3 |  |
| D1-D4 | КД521А | 4 |  |

Приложение Б. Схема